| Способ установки | На измерительный патрубок устьевой арматуры через соединительную муфту |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур | -40…+50 °С |
| Срок службы | ≥ 5 лет |
| Время непрерывной работы датчика в режиме измерения | ≥ 100 часов |
| Время заряда аккумулятора | ≤ 2 часа |
| Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор 3,7 V |
| Диапазон контролируемых уровней | 20÷6000 м |
| Разрешающая способность по уровню | ≤ 1 м |
| Диапазон контролируемых давлений | 0÷100 кгс/см2 |
| Разрешающая способность по давлению | ≤ 0,1 кгс/см2 |
| Канал связи с датчиком | Bluetooth 4.x (Bluetooth Low Energy) |
| Радиус действия канала связи, не менее | ≥ 30 м |
| Кнопки включения/выключения на корпусе датчика | отсутствуют |
| Способ активации датчика | NFC |
| Подключаемые устройства сбора и передачи информации | Портативный блок сбора и передачи информации (БСПМ) на базе смартфона ОС Android, класс защиты IP67 |
| Количество эхограмм в памяти | 6 |
| Обновление прошивки датчика | По каналу Bluetooth при помощи мобильного блока сбора и передачи информации (БСПМ) |
| Обновление программного обеспечения БСПМ | По сети Интернет (бесплатно ) |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 67 |

Техническое задание на портативный датчик уровня