Техническое задание на комплекс контроля параметров скважин

Состав:

| №п.п. | Наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик динамометрирования стационарный | 5 |
| 2 | Блок сбора и передачи информации | 1 |
| 3 | Пульт активации датчиков | 1 |

Харрактеристики:

Датчик динамометрирования

| Способ установки датчиков | Стационарный, в траверсы канатной подвески ШГНУ |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур | -40…+50 °С |
| Время непрерывной работы датчика в режиме записи динамограммы, не менее | 100 часов или 2000 динамограмм |
| Время автономной работы, не менее | 2 лет |
| Техническое обслуживание | не требует в течении всего времени автономной работы |
| Питание | От встроенной необслуживаемой батареи 3V |
| Диапазон контролируемых нагрузок | 0÷10000 кг |
| Диапазон контролируемых перемещений | 0÷20 м |
| Контролируемый темп качаний | 0.5÷12 кач/мин |
| Разрешающая способность по нагрузке | 0.1% полной шкалы |
| Точность измерения нагрузки | 2% полной шкалы |
| Канал связи с датчиком | Bluetooth 4.x (Bluetooth Low Energy) |
| Радиус действия канала связи, не менее | 30 м |
| Способ активации датчика | NFC |
| Устройство безопасной активации датчика для работы во взрывоопасной зоне | Пульт активации датчика с технологией NFC |
| Подключаемые устройства сбора и передачи информации | 1. Мобильный блок сбора и передачи информации на базе смартфона с ОС Android 2. Стационарный блок сбора и передачи информации со встроенным GSM модемом |
| Автоматическое снятие динамограммы | В заданное время либо с заданным интервалом |
| Количество динамограмм в памяти датчика | Не менее 7 (Семь) |
| Обновление прошивки датчика | По каналу Bluetooth из мобильного блока сбора и передачи информации (БСПМ) |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T3 Gb |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 67 |
| Способ обновления программного обеспечения датчика | Автоматический при подключении мобильного блока сбора и передачи информации |

Блок сбора и передачи информации

| Исполнение | На базе смартфона с ОС Android |
| --- | --- |
| Степень защиты оболочки, не менее | IP67 |
| Предустановленное программное обеспечение для сбора и передачи информации с приборов | есть |
| Способ активации приборов | NFC |
| Интерфейс связи с приборами | Bluetooth 4.x |
| Передача файлов измерений | Электронная почта, GSM (3G, EDGE, GPRS), USB, WiFi |
| Обновление программного обеспечения | Автоматическое при подключении к Internet |

Пульт активации датчика

| Способ активации датчиков динамометрирования | NFC |
| --- | --- |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T3 |
| Элементы питания | батареи формата АА |
| Индикация включения | Светодиодный индикатор |